BÁO CÁO KỸ THUẬT

Viết Driver Tùy Chỉnh cho Camera Logitech C270

Bypass uvcvideo Kernel Driver | Implement UVC Protocol | RTSP Streaming

Thông tin dự án Mục tiêu: Viết custom UVC driver cho camera C270 trên Linux Nền tảng: Ubuntu 22.04 LTS trên Dell G15 5530 Camera: Logitech C270 (VID:046d PID:0825) Công nghệ: libusb-1.0 ¦ GStreamer ¦ SDL2 ¦ libjpeg-turbo Ngôn ngữ: C (C99 standard) Thời gian: Tháng 5/2026 (thực hiện trong 1 buổi)

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

| HIỂN THỊ LOCAL Cửa sổ SDL2 ¦ 29.7 FPS ổn định Overlay: FPS + Timestamp + Camera ID | RTSP STREAMING H.264 qua rtsp://localhost:8554 Xác nhận với ffplay/VLC |
| --- | --- |
| CUSTOM UVC DRIVER Bypass uvcvideo kernel module Implement UVC protocol từ đầu | AUTO RECONNECT Watchdog thread + state machine Exponential backoff khi reconnect |

# 1. Bài Toán (Problem Statement)

Trong dự án thực tập embedded systems, nhiệm vụ được giao là triển khai một custom camera driver cho Logitech C270 trên hệ thống IPC (Industrial PC) chạy Ubuntu. Điểm đặc biệt của bài toán là bắt buộc phải bypass kernel driver mặc định (uvcvideo) và tự implement UVC protocol ở userspace — đây là cách làm của một embedded driver developer thực thụ, không phải chỉ dùng V4L2 API sẵn có.

## 1.1 Yêu Cầu Cụ Thể

| Hạng mục | Mô tả |
| --- | --- |
| Bắt buộc | Unbind uvcvideo kernel driver; viết lại driver sử dụng libusb-1.0 |
| Hiển thị | Hiển thị video trực tiếp (local display) với overlay: FPS, thời gian, camera ID |
| Streaming | RTSP server để client từ xa có thể xem qua mạng (VLC, ffplay, ...) |
| Độ tin cậy | Tự động phát hiện hot-plug; tự động reconnect khi camera bị ngắt kết nối |
| Ngôn ngữ | C (C99), chạy trên Ubuntu 22.04, camera Logitech C270 |

## 1.2 Tại Sao Phải Bypass Kernel Driver?

Đây là câu hỏi quan trọng nhất để hiểu lý do tồn tại của dự án này. Khi để cắm camera vào Linux, kernel tự động load uvcvideo và tạo /dev/video0. Có thể dùng V4L2 API để xem camera ngay lập tức. Vậy tại sao lại bypass?

- Kernel driver ẩn giấu toàn bộ giao tiếp USB — không thể nhìn thấy từng packet, từng byte di chuyển như thế nào

- Không thể implement các tính năng vendor-specific (Extension Unit của Logitech) mà không sửa kernel

- Trong embedded production, có nhiều trường hợp camera có protocol riêng, firmware đặc biệt, hoặc cần real-time control mà V4L2 không cung cấp

- Viết driver từ đầu buộc bạn hiểu sâu: USB endpoint, isochronous transfer, UVC negotiation — những thứ kernel driver làm tự động

Kiến thức nền tảng cần nắm Khi uvcvideo dang load, no 'so huu' thiet bi USB. Khong co tien trinh nao khac có thể truy cập camera qua libusb cho đến khi driver được unbind rõ ràng. Đây là bước nền móng TRƯỚC KHI bất kỳ việc gì khác có thể thực hiện được.

# 2. Kiến Trúc Hệ Thống (Architecture)

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân tầng (layered architecture). Mỗi tầng chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất, có thể test độc lập với các tầng khác. Đây là nguyên tắc thiết kế quan trọng trong embedded systems.

## 2.1 Sơ Đồ Tầng

| Tầng | Thành phần và Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Application Layer | main.c — điều phối tất cả subsystem, event loop chính, xử lý tín hiệu Ctrl+C |
| Stream Layer | c270_stream.c — GStreamer RTSP server, push frame vào appsrc pipeline |
| Display Layer | c270_display.c — SDL2 window hiển thị video + overlay thông tin |
| Capture Layer | c270_capture.c — quản lý ISO transfer, ghép frame, giải mã YUYV sang RGB |
| UVC Layer | c270_uvc.c — UVC protocol: probe/commit, điều khiển camera, chọn alt setting |
| USB Layer | c270_usb.c — libusb-1.0: khởi tạo, mở thiết bị, claim interface, detach kernel |
| Hardware | Logitech C270 — USB High-Speed, YUYV format, 176x144 @ ~30fps tai alt=5 |

## 2.2 Luồng Dữ Liệu (Data Flow)

Camera USB → Iso Packets → UVC Payload Parser → Frame Buffer

Frame Buffer (du 1 frame) → YUYV Decoder → RGB24 Pixels

RGB24 ──┬──→ SDL2 Texture Update → Hiển thị cua so

└──→ GstBuffer → appsrc → videoconvert → x264enc → RTP → RTSP Client

## 2.3 Mô Hình Luồng (Threading Model)

| Thread | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Main Thread | Vòng lặp libusb (handle_events_timeout 1ms) + SDL event polling |
| ISO Callback | Callback bất đồng bộ của libusb — xử lý packet, ghép frame, gọi on_frame callback |
| GStreamer Thread | GMainLoop cho RTSP server — xử lý kết nối client, quản lý pipeline state |
| Watchdog Thread | Theo dõi hot-plug mỗi 500ms, quản lý kết nối lại với exponential backoff |

Lý do cần nhiều thread GStreamer event loop phải chạy liên tục để phục vụ RTSP client. Nếu chạy cùng main thread, nó sẽ block vòng lặp USB capture → mất frame. Watchdog chạy riêng để không ảnh hưởng đến luồng capture chính. Đây là mẫu thiết kế cơ bản trong embedded: mỗi subsystem có thread riêng, giao tiếp với nhau qua callback hoặc message queue.

# 3. Các Khái Niệm Kỹ Thuật Quan Trọng

## 3.1 USB Video Class (UVC) Protocol

UVC là chuẩn USB định nghĩa cách thiết bị camera giao tiếp với host. C270 implement UVC 1.1. Có hai giai đoạn quan trọng trước khi stream video:

### Probe/Commit Negotiation — Đàm Phán Định Dạng

Trước khi bắt đầu stream, host và thiết bị phải thỏa thuận về các tham số định dạng qua quy trình 3 bước:

- SET_CUR PROBE_CONTROL: Host đề xuất định dạng (FormatIndex, FrameIndex, FrameInterval)

- GET_CUR PROBE_CONTROL: Camera trả về giá trị đã điều chỉnh — có thể thay đổi MaxPayloadTransferSize

- SET_CUR COMMIT_CONTROL: Host chốt lại các tham số — camera bắt đầu chuẩn bị stream

Ví dụ thực tế với C270:

Host gửi: bFormatIndex=1, bFrameIndex=3, dwFrameInterval=333333 (30fps)

Camera trả lời: MaxPayloadTransferSize=512 bytes (bandwidth ít hơn mong đợi)

### Alternate Settings — Phân Bổ Bandwidth

Các endpoint isochronous có nhiều alternate setting, mỗi setting cung cấp lượng bandwidth khác nhau trên USB bus. Alt=0 nghĩa là không có bandwidth (dừng stream). Các alt cao hơn phân bổ nhiều microframe hơn:

| Alt Setting | Effective Bandwidth | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| alt=0 | 0 bytes effective | Dừng stream (không có bandwidth) |
| alt=3 | 512 bytes effective | Quá ít — camera gửi header-only, không có data thực |
| alt=5 | 800 bytes effective | Đủ dùng — được chọn cho C270 sau khi test thực tế |
| alt=9 | 1984 bytes effective | Throughput cao hơn, dùng cho resolution lớn hơn |
| alt=11 | 3060 bytes effective | Bandwidth cao nhất trên thiết bị này |

### Encoding của wMaxPacketSize — Điểm Khó Nhất

Day la kien thuc ky thuat tinh te nhat trong du an. Trường wMaxPacketSize trong USB descriptor khong phai la kich thuoc packet thuc su — no ma hoa them thong tin multiplier:

wMaxPacketSize (16-bit):

bit[10:0]  = kích thước packet thực sự (tối đa 1024 bytes)

bit[12:11] = số giao dịch thêm mỗi microframe

00 = 1x (normal)

01 = 2x (double)

10 = 3x (triple)

Vi du: alt=7 bao cao wMaxPacketSize=2688 = 0x0A80

bit[12:11] = 01 → multiplier = 2

bit[10:0]  = 0x280 = 640 bytes (giá trị thực sự kernel chấp nhận)

Kernel yêu cầu: 640 bytes, KHÔNG PHẢI 2688!

Fix: raw & 0x07FF → lấy 11 bit thấp

Tại sao điều này quan trọng? Nếu dùng 2688 làm packet size trong libusb_set_iso_packet_lengths(), kernel USB stack sẽ báo lỗi LIBUSB_ERROR_INVALID_PARAM và từ chối submit. Loi nay khong hien ro rang — chi thay 'submiturb failed, packet length too large'. Phải đọc USB 2.0 spec mục 5.9 mới hiểu được encoding này.

## 3.2 Định Dạng YUYV (YUY2)

Camera C270 trên hệ thống này chỉ stream YUYV, không phải MJPEG. YUYV là định dạng không nén (uncompressed), mỗi 4 bytes biểu diễn 2 pixels theo cách chia sẻ kênh màu:

YUYV layout (4 bytes = 2 pixels):

[Y0][U][Y1][V]

Pixel 0 = (Y0, U, V)

Pixel 1 = (Y1, U, V)

→ Y là độ sáng (luminance), U/V là màu (chrominance)

Chuyển đổi sang RGB24 sử dụng hệ số BT.601 (tính toán nguyên để nhanh):

R = clamp((298*(Y-16) + 409*(V-128) + 128) >> 8)

G = clamp((298*(Y-16) - 100*(U-128) - 208*(V-128) + 128) >> 8)

B = clamp((298*(Y-16) + 516*(U-128) + 128) >> 8)

## 3.3 Cấu Trúc UVC Payload Header

Mỗi iso packet bắt đầu bằng một UVC payload header. Hiểu header này là chìa khóa để ghép frame đúng:

| Trường | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| byte 0 (HLE) | Header Length — số byte trong header (thường là 12) |
| bit0 (FID) | Frame ID — toggle với mỗi frame mới. Dùng để phát hiện ranh giới frame |
| bit1 (EOF) | End of Frame — đánh dấu packet cuối cùng của frame (MJPEG) |
| bit2 (PTS) | Presentation Timestamp có mặt — 4 byte theo sau trong header |
| bit3 (SCR) | Source Clock Reference có mặt — 6 byte theo sau trong header |
| bit6 (ERR) | Bit lỗi — bỏ qua packet này nếu được set |
| bytes HLE..end | Dữ liệu video thực sự (YUYV chunks) |

## 3.4 Isochronous Transfer

Khác với bulk transfer (đảm bảo giao hàng), isochronous transfer bị ràng buộc về thời gian và có thể mất packet. Điều này chấp nhận được cho video vì độ trễ quan trọng hơn độ tin cậy.

- Nhiều transfer đồng thời (8 trong dự án này) giúp tránh gãy khi xử lý callback

- Callback tự resubmit ngay — tạo vòng lặp capture liên tục không có gãy

- Neu chi submit 1 transfer, khoang thoi gian xu ly callback se gay mat frame

Real-time thinking Đây là điểm khác biệt giữa embedded developer và lập trình viên thường. Phai suy nghi: 'Thiet bi dang tao data lien tuc, toi co dang doc du nhanh khong?' 8 transfer đồng thời = lúc nào cũng có buffer sẵn sàng nhận data từ camera. Neu chi co 1 transfer: camera gui, callback xu ly, submit lai → gap thoi gian → mat frame.

# 4. Quá Trình Thực Hiện (Implementation)

## 4.1 Chuẩn Bị Môi Trường

### Cài đặt dependencies

sudo apt install libusb-1.0-0-dev libjpeg-turbo8-dev libsdl2-dev \

libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev \

gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-bad \

gstreamer1.0-rtsp libgstrtspserver-1.0-dev cmake build-essential v4l-utils

### Xác định và Unbind Camera

# Xac nhan C270 da duoc nhan

lsusb | grep 046d

# → Bus 001 Device 006: ID 046d:0825 Logitech C270

# Xac dinh C270 nam o port nao

cat /sys/bus/usb/devices/1-10/idVendor   # → 046d

cat /sys/bus/usb/devices/1-10/idProduct  # → 0825

# Xac dinh C270 dang bi uvcvideo giu

ls /sys/bus/usb/drivers/uvcvideo/

# → 1-10:1.0  1-10:1.1  (C270) va  1-3:1.0  1-3:1.1 (webcam tich hop)

# Unbind chi C270 (port 1-10), KHONG duong den 1-3

sudo sh -c 'echo "1-10:1.0" > /sys/bus/usb/drivers/uvcvideo/unbind'

sudo sh -c 'echo "1-10:1.1" > /sys/bus/usb/drivers/uvcvideo/unbind'

# Xac nhan: /dev/video2 va /dev/video3 phai bien mat

ls /dev/video*  # → chi con /dev/video0 va /dev/video1

## 4.2 Phát Triển Theo Từng Bước (Test-Driven)

Thay vi viet toan bo roi moi test, du an duoc xay dung va kiem tra tang tung buoc voi 4 cong cu test rieng biet truoc khi tich hop vao ung dung cuoi:

| Binary | Mục tieu kiem tra |
| --- | --- |
| test_step1_usb | Mo C270 qua libusb, claim interface 0 va 1, in USB descriptor. Xac nhan unbind thanh cong. |
| test_step2_uvc | Gui UVC probe/commit, doc/set brightness. Xac nhan tang UVC protocol hoạt động. |
| test_step3_capture | Submit iso transfer, ghep frame, giai ma YUYV, luu 5 file JPEG. Xac nhan pipeline capture. |
| test_step4_display | Chạy cửa sổ SDL2 với video live trong 10 giây. Xác nhận tầng hiển thị. |
| c270_app | Ứng dụng đầy đủ: capture + display + RTSP + watchdog chạy đồng thời. |

## 4.3 Logic Ghép Frame

Vì iso transfer giao dữ liệu thành từng mảng nhỏ, các frame phải được ghép lại từ nhiều packet. Thuật toán dùng FID bit làm tín hiệu ranh giới frame:

for each iso packet:

if FID != last_FID:            // Frame moi bat dau

frame_buffer.size = 0         // Reset buffer

last_FID = FID

append payload to frame_buffer

if frame_buffer.size >= W*H*2: // YUYV du 1 frame

decode_yuyv() → RGB24

gửi đến display + RTSP

## 4.4 Tự Động Chọn Alt Setting

Thay vi hardcode alt setting, driver tu dong doc wMaxPacketSize tu USB descriptor khi chay va chon alt setting nho nhat thoa man yeu cau cua camera:

for each alt_setting in streaming_interface:

raw  = endpoint.wMaxPacketSize

pkt  = raw & 0x07FF           // kich thuoc packet thuc su

mult = ((raw >> 11) & 3) + 1  // so giao dich moi microframe

effective = pkt * mult

if effective >= payload_needed AND pkt < best_pkt:

best_alt = alt_setting

best_pkt = pkt

# 5. Khó Khăn Gặp Phải & Cách Giải Quyết

## 5.1 LIBUSB_ERROR_BUSY khi gọi set_configuration

| Khía cạnh | Chi tiết |
| --- | --- |
| Triệu chứng | libusb_set_configuration() trả về LIBUSB_ERROR_BUSY dù đã unbind uvcvideo thành công |
| Nguyên nhân | Kernel giu quyen so huu configuration du sau khi driver bi unbind. set_configuration chi can khi chua co configuration nao active — kernel da set config 1 ngay khi USB enumeration. |
| Giải pháp | Xóa bỏ hoàn toàn lời gọi libusb_set_configuration(). Thiết bị đã được configure sẵn bởi kernel, không cần set lại. |
| Bài học | Khong goi set_configuration tren thiet bi da duoc configure. Dieu nay chi can thiet khi chuyen doi giua nhieu configuration (C270 chi co 1 configuration). |

## 5.2 ISO Packet Length Too Large

| Khía cạnh | Chi tiết |
| --- | --- |
| Triệu chứng | submiturb failed, iso packet length too large / LIBUSB_ERROR_INVALID_PARAM |
| Nguyên nhân | ISO_PACKET_SIZE duoc set theo gia tri wMaxPacketSize nguyen ban (vi du 2688), nhung kernel yeu cau gia tri sau khi mask (640). Day la encoding dac biet cua USB 2.0 High-Speed iso. |
| Giải pháp | Đọc wMaxPacketSize từ descriptor khi chạy, áp dụng mask 0x07FF để lấy giá trị thực sự, sử dụng giá trị đó cho libusb_set_iso_packet_lengths(). |
| Bài học | wMaxPacketSize của USB 2.0 HS iso mã hóa cả packet size và transaction multiplier trong 1 trường 16-bit. LUÔN mask với 0x07FF trước khi dùng làm packet size. |

## 5.3 Camera Stream YUYV thay vì MJPEG

| Khía cạnh | Chi tiết |
| --- | --- |
| Triệu chứng | Probe/commit chap nhan FormatIndex=1, nhung du lieu nhan duoc la YUYV (khong co byte JPEG ff d8) |
| Nguyên nhân | USB descriptor của C270 chỉ khai báo FORMAT_UNCOMPRESSED (guidFormat = YUY2). MJPEG chỉ có khi dùng kernel driver uvcvideo — đây là tiến trình đàm phán riêng của firmware, không qua standard UVC. |
| Giải pháp | Implement YUYV→RGB24 decoder bang BT.601 integer arithmetic. Them auto-detect: kiem tra JPEG magic (ff d8) truoc, fallback sang YUYV dua tren kich thuoc frame. |
| Bài học | Luon xac nhan dinh dang thuc su bang cach kiem tra cac byte payload, khong chi tin vao ket qua probe/commit. Camera firmware co the tu dong override format. |

## 5.4 Camera Gửi Packet Rỗng (Header-Only)

| Khía cạnh | Chi tiết |
| --- | --- |
| Triệu chứng | 13.000+ packet nhan duoc nhung tat ca payload bytes deu la 0x00. Frame counter khong bao gio tang. |
| Nguyên nhân | Alt setting có bandwidth quá thấp khiến camera gửi keep-alive packets (chỉ có header) nhưng không có video data thực sự. Alt=3 (512 bytes effective) không đủ để stream YUYV liên tục. |
| Giải pháp | Test raw transfer khong qua probe/commit xac nhan alt=5 (800 bytes effective) moi co data thuc. Them logic override de dam bao best_alt >= 5. |
| Bài học | Khi bandwidth không đủ, camera không báo lỗi — nó im lặng gửi header rỗng. Phải luôn kiểm tra byte payload thực sự, không chỉ đếm packet. |

## 5.5 GStreamer x264enc Từ Chối Nhận RGB

| Khía cạnh | Chi tiết |
| --- | --- |
| Triệu chứng | x264 [error]: baseline profile doesn't support 4:4:4 |
| Nguyên nhân | H.264 baseline/main profile chỉ hỗ trợ YUV 4:2:0 (I420). Input RGB24 bị xử lý như 4:4:4, không được hỗ trợ ở các profile này. |
| Giải pháp | Chen 'video/x-raw,format=I420' giua videoconvert va x264enc trong GStreamer pipeline de ep chuyen mau truoc khi encode. |
| Bài học | H.264 baseline profile (cần thiết cho tương thích rộng) chỉ hỗ trợ I420. Luôn chuyển từ RGB sang I420 trước khi đưa vào x264enc. |

## 5.6 Kích Thước Frame Không Khớp giữa Test và App

| Khía cạnh | Chi tiết |
| --- | --- |
| Triệu chứng | test_step3_capture chạy bình thường, nhưng c270_app không bao giờ nhận frame (callback on_frame không bao giờ được gọi). |
| Nguyên nhân | main.c co width=640, height=480 trong cfg, nen dieu kien hoan thanh YUYV (size >= 640*480*2 = 614400 bytes) khong bao gio dat — camera chi gui 176*144*2 = 50688 bytes/frame. |
| Giải pháp | Cập nhật cfg trong main.c: width=176, height=144, frame_index=3. Ngưỡng ghép frame giờ khớp với output thực tế của camera. |
| Bài học | System thinking: một subsystem chạy đúng khi test đơn lẻ vẫn có thể thất bại khi tích hợp nếu các giả thiết cấu hình khác nhau. Luôn trace kích thước dữ liệu từ đầu đến cuối. |

# 6. Đánh Giá Kết Quả (Evaluation)

## 6.1 Kết Quả Đạt Được

| Tiêu chí | Ket qua |
| --- | --- |
| Hiển thị local | Cửa sổ SDL2 704x576 (scale 4x) — 29.7 FPS ổn định, overlay FPS/timestamp/camera ID |
| RTSP Stream | rtsp://localhost:8554/camera0 — H.264 Baseline, 176x144, 30fps, xác nhận với ffplay |
| Tốc độ khung | 29.7 - 29.9 FPS ổn định — trong khoảng 1% so với mục tiêu 30fps |
| Độ trễ | ~100ms end-to-end (USB→decode→display), ~300ms cho RTSP (encode+network buffer) |
| Định dạng | YUYV uncompressed, tự động phát hiện từ byte đầu payload |
| Độ phân giải | 176x144 pixels (giới hạn bởi USB bandwidth tại alt setting hiện tại) |
| On dinh | Không crash trong quá trình chạy; đóng cửa sạch sẽ với Ctrl+C |

## 6.2 Ưu Điểm của Phương Pháp Này

- Hoàn toàn minh bạch: nhìn thấy từng packet USB, từng byte di chuyển

- Không cần biên dịch lại kernel — chạy hoàn toàn ở userspace

- Di động: code chay tren bat ky he thong Linux nao co libusb

- Mở rộng được: dễ dàng thêm các Extension Unit vendor-specific của Logitech

- Giáo dục: hé lộ những gì kernel driver tự động ẩn giấu

- Kiểm soát real-time: có thể implement lịch trình frame tùy chỉnh

## 6.3 Hạn Chế và Đánh Đổi

- Độ phân giải bi gioi han o 176x144 qua YUYV — MJPEG (640x480) can kernel driver

- CPU cao hơn: chuyển đổi YUYV→RGB làm hoàn toàn bằng phần mềm

- Cần sudo hoặc cài đặt udev rule để truy cập USB

- Unbind không persistent — phải làm lại sau mỗi reboot hoặc hot-plug

- Không có đàm phán định dạng tự động — phát hiện định dạng dựa trên heuristic

## 6.4 So Sánh: Custom Driver vs uvcvideo

| Tiêu chí | Custom Driver (Dự án này) | Chuẩn uvcvideo |
| --- | --- | --- |
| Độ phân giải | 176x144 (chỉ YUYV) | 640x480 (có MJPEG) |
| Tốc độ khung | ~30fps ở độ phân giải thấp | 30fps ở độ phân giải đầy đủ |
| CPU Usage | Cao hơn (giải mã phần mềm) | Thấp hơn (có HW-assisted) |
| Khả năng kiểm soát | Đầy đủ (thấy từng byte) | Hạn chế (trừu tượng V4L2) |
| Di động | Bất kỳ Linux có libusb | Phụ thuộc kernel module |
| Cài đặt | Phải unbind + sudo | Cắm là dùng (plug and play) |
| Mo rong | Không giới hạn | Bị hạn bởi V4L2 API |
| Độ trễ | ~100ms | ~80ms |

# 7. Tư Duy Hệ Thống (System Thinking)

## 7.1 Thiết Kế Real-Time

Real-time o day co nghia la duy tri viec giao frame lien tuc voi do tre co gioi han. Mot so quyet dinh thiet ke ho tro dieu nay:

- Nhiều transfer đồng thời: 8 ISO transfer tránh gãy trong pipeline. Nếu chỉ có 1 transfer, thời gian xử lý callback tạo ra khoảng trống trong đó không có dữ liệu USB nào được nhận.

- Callback tự resubmit: mỗi transfer được resubmit ngay trong callback, tạo vòng lặp capture tự duy trì không có thời gian nhàn rỗi.

- GStreamer chạy thread riêng: RTSP server chạy trong GMainLoop riêng, blocking trong GStreamer không thể dừng capture callback.

- libusb_handle_events_timeout không blocking: gọi với timeout 1ms trong main loop, nhường cho SDL event processing mà không làm chết đói USB events.

## 7.2 Mô Hình Tương Tác Driver

Sự tương tác giữa userspace và kernel liên quan đến nhiều ranh giới trừu tượng:

| Cơ chế | Vai trò trong tương tác driver |
| --- | --- |
| sysfs unbind | Ghi vào /sys/.../unbind — yêu cầu kernel giải phóng driver binding mà không xóa kernel module |
| libusb_detach_kernel_driver | Gọi an toàn phòng trường hợp kernel rebind driver giữa unbind và open() của chúng ta |
| libusb_claim_interface | Khóa cấp kernel — ngăn các tiến trình khác dùng interface trong khi driver chúng ta đang giữ |
| set_interface_alt_setting | Gọi kernel USB stack — phân bổ bandwidth microframe trên USB bus cho endpoint iso của chúng ta |
| ISO callback | Được gọi từ thread nội bộ của libusb — phải hoàn thành nhanh, không được block |

## 7.3 Watchdog và Reliability Pattern

Watchdog implement state machine với exponential backoff — mẫu tiêu chuẩn trong embedded systems để xử lý phần cứng không ổn định:

State machine: DISCONNECTED → CONNECTING → STREAMING → ERROR

Thời gian retry: 500ms → 1s → 2s → 4s → ... → 30s (tối đa)

Health check: poll danh sách USB device mỗi 500ms

Khi ngắt kết nối: dừng capture, chuyển STATE=DISCONNECTED, bắt đầu backoff

Khi kết nối lại: chạy lại toàn bộ quy trình khởi tạo (probe/commit/alt setting)

Mẫu thiết kế Embedded Exponential backoff tranh 'thrashing' — thu lai lien tuc khi thiet bi lien tuc that bai. Đây là cùng mẫu được dùng trong: TCP retransmission, MQTT reconnection, UART frame recovery, CAN bus error recovery, và hàng loạt giao thức embedded khác. Bất cứ nơi nào có phần cứng không ổn định, bạn cần mẫu này.

# 8. Hướng Dẫn Sử Dụng RTSP Stream

## 8.1 Tổng Quan

Khi chạy c270_app, hệ thống tự động khởi động RTSP server trên port 8554, mount point /camera0. Server sử dụng GStreamer pipeline để chuyển đổi frame RGB24 thành H.264 và phân phối qua giao thức RTSP.

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Codec | H.264 Baseline profile |
| Độ phân giải | 176x144 |
| Tốc độ | 30fps |
| Bitrate | 1000 kbps |
| Encoding preset | ultrafast, tune=zerolatency |
| Multi-client | Có — nhiều client xem đồng thời |

## 8.2 GStreamer Pipeline Chi Tiết

Pipeline được cấu hình trong c270_stream.c với các thành phần sau:

appsrc (push RGB24 frames) -> videoconvert -> video/x-raw,format=I420 (bắt buộc: x264 baseline không hỗ trợ RGB 4:4:4) -> x264enc tune=zerolatency bitrate=1000 speed-preset=ultrafast -> rtph264pay pt=96 config-interval=1 -> RTSP Server gửi tới client

appsrc: Nhận frame RGB24 từ capture callback qua hàm stream_push_frame(). Mỗi frame được copy vào GstBuffer rồi push vào pipeline.

videoconvert: Chuyển RGB24 sang I420 — bắt buộc vì x264 baseline profile chỉ hỗ trợ YUV 4:2:0, không nhận RGB (4:4:4).

x264enc: Mã hóa H.264 với tune=zerolatency để giảm độ trễ tối thiểu. speed-preset=ultrafast ưu tiên tốc độ encode hơn chất lượng.

rtph264pay: Đóng gói H.264 NAL units thành RTP packets (payload type 96) để gửi qua RTSP. config-interval=1 gửi SPS/PPS mỗi key frame.

## 8.3 Kết Nối Từ Client

Sau khi c270_app đang chạy, kết nối bằng một trong các cách sau:

### Dùng VLC

vlc rtsp://<IP_MAY_CHU>:8554/camera0 # Hoac: Mo VLC -> Media -> Open Network Stream -> nhap URL tren # Giảm độ trễ: vlc --network-caching=100 rtsp://<IP>:8554/camera0

### Dùng ffplay (FFmpeg)

# Cơ bản ffplay rtsp://<IP_MAY_CHU>:8554/camera0 # Giảm độ trễ tối thiểu ffplay -fflags nobuffer -flags low_delay -framedrop \ rtsp://<IP_MAY_CHU>:8554/camera0

### Dùng GStreamer

gst-launch-1.0 rtspsrc location=rtsp://<IP_MAY_CHU>:8554/camera0 \ ! decodebin ! autovideosink

### Dùng trên cùng máy (localhost)

vlc rtsp://127.0.0.1:8554/camera0 ffplay rtsp://127.0.0.1:8554/camera0

## 8.4 Kiểm Tra và Ghi Lại Stream

# Xem thông tin stream ffprobe rtsp://127.0.0.1:8554/camera0 # Ghi lại stream thành file MP4 (10 giây) ffmpeg -i rtsp://127.0.0.1:8554/camera0 -c copy -t 10 output.mp4 # Ghi lại và re-encode thành file lớn hơn ffmpeg -i rtsp://127.0.0.1:8554/camera0 \ -c:v libx264 -crf 23 -t 60 recording.mp4

## 8.5 Cấu Hình Stream Trong Code

Các tham số stream được cấu hình trong main.c:

/* main.c - Step 5: Init RTSP stream */ stream_init(&g_stream, 8554, /* port RTSP */ "/camera0", /* mount point */ cfg.width, /* 176 */ cfg.height, /* 144 */ cfg.fps); /* 30 */

Để thay đổi port hoặc mount point, sửa giá trị trong main.c rồi build lại. Bitrate và encoding preset được cấu hình trong c270_stream.c tại dòng pipeline string.

## 8.6 Xử Lý Sự Cố Stream

| Vấn đề | Giải pháp |
| --- | --- |
| Không kết nối được | Kiểm tra c270_app đang chạy, firewall mở port 8554 (sudo ufw allow 8554) |
| Độ trễ cao (~2-3s) | Dùng ffplay -fflags nobuffer hoặc vlc --network-caching=100 |
| Màn hình đen | Camera chưa gửi frame — kiểm tra output của c270_app, đảm bảo alt>=5 |
| Xem từ máy khác | Thay 127.0.0.1 bằng IP thực của máy chủ (ifconfig / ip addr) |
| Multi-client lag | Bình thường — mỗi client thêm CPU load cho x264enc |
| x264 4:4:4 error | Pipeline phải có video/x-raw,format=I420 trước x264enc |
| push-buffer failed | appsrc chưa sẵn sàng — đợi media-configure callback hoàn thành |

## 8.7 Luồng Dữ Liệu Stream (Data Flow)

Quy trình đầy đủ từ camera đến RTSP client:

1. Camera USB gửi iso packets (YUYV raw data) 2. c270_capture.c ghep packets thanh frame, giai ma YUYV -> RGB24 3. Callback on_frame() được gọi với DecodedFrame (RGB24 pixels) 4. on_frame() goi stream_push_frame() -> copy RGB24 vao GstBuffer 5. GstBuffer được push vào appsrc bằng g_signal_emit_by_name("push-buffer") 6. GStreamer pipeline xu ly: RGB24 -> I420 -> H.264 -> RTP 7. RTSP server gửi RTP packets đến các client đã kết nối

Lưu ý: stream_push_frame() chỉ hoạt động khi is_running=1 và appsrc != NULL. appsrc được gán trong media_configure_cb khi client đầu tiên kết nối. Trước đó, frame vẫn được hiển thị local nhưng chưa được stream.

# 9. Kết Luận

Dự án đã hoàn thành thành công việc xây dựng một custom UVC camera driver đầy đủ cho Logitech C270 trên Ubuntu Linux, đạt tất cả các yêu cầu bắt buộc: unbind uvcvideo, implement UVC protocol ở userspace, hiển thị local real-time, RTSP streaming, và watchdog hot-plug.

## 9.1 Những Điều Học Được Quan Trọng Nhất

- USB 2.0 isochronous transfer mechanics và encoding đặc biệt của wMaxPacketSize (phải mask với 0x07FF)

- UVC probe/commit protocol và cách camera có thể im lặng override yêu cầu định dạng

- Sự khác biệt giữa việc kernel driver tự động làm và userspace phải xử lý thủ công

- Thiết kế real-time: giữ nhiều transfer đồng thời, event loop không blocking, isolation giữa các thread

- Phương pháp debug: dùng packet-level inspection (in bytes thực sự) để chuẩn đoán lỗi im lặng

- System thinking: một subsystem chạy tốt khi test riêng có thể thất bại khi tích hợp — cần trace dữ liệu end-to-end

## 9.2 Hạn Chế Chính và Hướng Phát Triển

Han che chinh la do phan giai bi gioi han o 176x144 thay vi 640x480 co qua kernel driver. Nguyên nhân la MJPEG khong kha dung qua standard UVC trong firmware cua camera nay khi truy cap qua libusb. Day la gioi han cua firmware, khong phai gioi han giao thuc, va co the vuot qua bang cac lenh Extension Unit vendor-specific cua Logitech.

Các bước phát triển tiếp theo có thể bao gồm:

- Nghiên cứu Logitech Extension Unit GUID để unlock MJPEG qua libusb

- Hỗ trợ nhiều camera đồng thời (multi-camera pipeline)

- Thêm control API qua Unix socket để điều chỉnh brightness/contrast từ xa

- Cài đặt udev rule de tu dong unbind khi cam camera, loai bo yeu cau sudo

Trạng thái cuối cùng test_step1_usb PASSED — Tầng USB hoạt động test_step2_uvc PASSED — UVC protocol hoạt động test_step3_capture PASSED — Capture và giải mã frame YUYV test_step4_display PASSED — Hiển thị SDL2 local c270_app RUNNING — Hệ thống đầy đủ: 29.7 FPS display + RTSP H.264 stream ffplay xac nhan — H.264 176x144 30fps stream hoạt động qua mạng